Стеллаж-лесенка ЛДСП

Инструкция по сборке

| Модель | Габаритные размеры в сборе, мм | Кол-во полок | Материал полки | Нагрузка на полку, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0770/3 770х300 | 770 х 300 х 770 | 3 | ЛДСП 16 мм | верхняя – до 5 нижние – до 10 |

Перед сборкой стеллажа изучите содержимое коробки и убедитесь в том, что все компоненты на месте.

Комплектация

Полка ЛДСП 420х300х16 мм с 4 глухими отверстиями – 1 шт.
Полка ЛДСП 770х300х16 мм с 4 сквозными и 2 глухими отверстиями – 1 шт.
Полка ЛДСП 770х300Х16 мм с 6 сквозными отверстиями – 1 шт.
Стойка пластик 340 мм – 10 шт.
Футорка пластик – 6 шт.
Ножка пластик 40 мм – 6 шт.
Инструкция по сборке

Сборка

- Обратите внимание! Сборка стеллажа начинается сверху. Все футорки уже вставлены в глухие отверстия в полках. Положите полку размером 420х300х16 мм футорками вверх на ровную горизонтальную поверхность. Возьмите 4 стойки и вкрутите в футорки.

- Возьмите полку размером 770х300х16 мм с 4 сквозными и 2 глухими отверстиями, переверните ее футорками вверх и наденьте на концы стоек. Возьмите следующие 4 стойки и вкрутите их в предыдущие стойки через отверстия в полке. Возьмите еще 2 стойки и вкрутите их в футорки.

- Возьмите полку размером 770х300х16 мм с 6 сквозными отверстиями и наденьте ее на концы стоек. В завершение процесса сборки возьмите ножки стеллажа и вкрутите их в стойки через отверстия в нижней полке.

- Переверните стеллаж и поставьте его на ножки.

ВАЖНО! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТАЛИ БЫЛИ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Обратите внимание: ножки стеллажа не регулируются. Поэтому размещайте стеллаж только на ровной горизонтальной поверхности. В случае установки на неровную поверхность стеллаж может шататься в процессе эксплуатации.

Во избежание опасных ситуаций рекомендуется установка стеллажа вплотную к стене.

Стеллаж предназначен для хранения вещей. Запрещается использовать стеллаж не по назначению. Не используйте стеллаж в качестве лестницы, не вставайте на детали стеллажа, так как это может привести к поломке.

Допустимая нагрузка на верхнюю полку – до 5 кг, на нижние полки – до 10 кг. При размещении предметов на полках следует равномерно распределять нагрузку. Более тяжелые предметы следует размещать на нижних полках.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

На поверхности полок не следует допускать вмятины, забоины, трещины, разрывы.

Не допускается перегружать полки.

Не допускается использовать для очистки стеллажа абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Стеллаж следует по мере необходимости протирать влажной губкой или тканью, затем тщательно вытирать насухо.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Оборудование следует хранить в закрытом помещении при температуре от +1оС до +35оС и относительной влажности не более 80%.

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте оборудование в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Сэлдом»

Адрес изготовителя: 107061, Россия, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д.14, этаж 4, помещ. IX, ком. 412

Адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru