Стеллаж ЛДСП на колесах

Инструкция по сборке

Технические данные

| Модель | Габаритные размеры в сборе, мм | Кол-во полок | Материал полки | Нагрузка на полку, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0770/3 340х300К | 340 х 300 х 825 | 3 | ЛДСП 16 мм | до 5 |
| 0770/3 450х300К | 450 х 300 х 825 | 3 | ЛДСП 16 мм | до 6,5 |
| 0770/3 600х300К | 600 х 300 х 825 | 3 | ЛДСП 16 мм | до 8 |

Комплектация

Перед сборкой стеллажа изучите содержимое коробки и убедитесь в том, что все детали на месте.

Полка с 4 глухими отверстиями под футорки и 4 сквозными отверстиями для ручек – 1 шт.

Полка с 4 сквозными отверстиями – 2 шт.

Футорка пластиковая – 4 шт.

Стойка пластиковая 340 мм с наружной и внутренней резьбой – 8 шт.

Ножка пластиковая 40 мм – 4 шт.

Ручка пластиковая с комплектом крепежа – 2 шт.

Колесная опора пластиковая без стопора – 2 шт.

Колесная опора пластиковая со стопором – 2 шт.

Сборка

Обратите внимание! Сборка стеллажа начинается сверху. Если вы нарушите последовательность сборки, то не сможете закрепить верхнюю полку.

- Пластиковые футорки вставлены в глухие отверстия в верхней полке на производстве. Положите полку с футорками на ровную горизонтальную поверхность. Возьмите 4 пластиковые стойки и плотно вкрутите в футорки.

Применять излишние усилия не следует, так как это может привести к поломке резьбовых соединений пластиковых стоек.

- Возьмите полку с 4 сквозными отверстиями и наденьте ее на концы стоек. Возьмите следующие 4 стойки и плотно вкрутите их в предыдущие стойки через отверстия в полке.

- Повторите процедуру с оставшейся полкой.

- Возьмите пластиковые ножки стеллажа и вкрутите их в стойки через нижнюю полку.

- Переверните стеллаж и поставьте его на ножки. При помощи винтов с крестообразным шлицем, входящих в комплект поставки, прикрепите к верхней полке 2 пластиковые ручки.

- Вставьте в отверстия в ножках штыри колесных опор.

ВАЖНО! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТАЛИ БЫЛИ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Размещайте стеллаж только на ровной горизонтальной поверхности.

Обратите внимание: ножки стеллажа не регулируются. В случае установки на неровную поверхность стеллаж может шататься в процессе эксплуатации.

Запрещается использовать стеллаж не по назначению.

Не используйте стеллаж в качестве лестницы, не вставайте на детали стеллажа, это может привести к поломке.

При размещении предметов на полках следует равномерно распределять нагрузку.

Более тяжелые предметы следует размещать на нижних полках.

Полки стеллажа изготовлены из невлагостойкого ЛДСП. Не рекомендуется устанавливать стеллаж в помещениях с повышенной влажностью воздуха. В случае попадания жидкости на поверхности полок необходимо сразу же вытереть их насухо.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

На поверхности полок не следует допускать вмятины, забоины, трещины, разрывы.

Не допускается перегружать полки.

Не допускается использовать для очистки стеллажа абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Стеллаж следует по мере необходимости протирать влажной губкой или тканью, затем тщательно вытирать насухо.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Оборудование следует хранить в закрытом помещении при температуре от +1оС до +35оС и относительной влажности не более 80%.

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте оборудование в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Сэлдом»

Адрес изготовителя: 107061, Россия, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д.14, этаж 4, помещ. IX, ком. 412

Адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru